ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCION PEAJE NAVARRETE

NOVIEMBRE 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL

CRBE-CCC-LPN-2020-0004

# INTRODUCCIÓN / CONDICIONES GENERALES / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### OBJETIVO

Mediante este documento, se presentan las especificaciones que comprenden los trabajos de La Construcción Peaje Circunvalación Navarrete.

El presente proceso se enmarca en el proyecto, desarrollado a través de la FIDEICOMISO RD-VIAL, como parte del plan de mejoras y eficiencia de la gestión.

Estas Especificaciones Constructivas Particulares, han sido compaginadas para su utilización en la construcción de la obra, procurando uniformizar los criterios para la aplicación de las normas que garantizan la buena construcción en la ejecución del proyecto.

Estas Especificaciones se completan con las informaciones y detalles suministrados en los planos y en la Lista de Cantidades.

  - ALCANCE

Esta obra debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Normativas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y demás normas nacionales e internacionales que apliquen al proceso de diseño y construcción.

El Contratista debe incluir en la propuesta toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la correcta realización de todas las obras proyectadas que figuren en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en las especificaciones generales o particulares, así como aquellas que se consideren imprescindibles para la ejecución satisfactoria de dicha obra, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta.

Todos los materiales y equipos suministrados o puestos en el sitio deben contar con la aprobación del Supervisor. Cualquier material o equipo que no esté de acuerdo con la aprobación será rechazado a expensas del Contratista.

Para la preparación de su propuesta los oferentes deberán revisar todos los planos, Lista de cantidades, especificaciones técnicas y toda la documentación suministrada para tales fines, a fin de constatar y validar la información presentada. Cualquier discrepancia u omisión encontrada en los documentos entregados deberán ser notificadas a fin de rectificar dichos documentos. Una vez el oferente sea adjudicado y después de la firma del contrato, el contratista será el único responsable de cualquier omisión o discordancia si existiera entre los documentos de la Licitación ya revisados. Cualquier reclamación del contratista sobre los documentos de la licitación no será aceptada por la Supervisión y el Cliente.

Los ítems que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán de manera que resulten más adecuadas a los fines de la obra, y de acuerdo con lo que resuelva el Supervisor de la Obra. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se tomarán las Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas (DGRS) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana (MOPC), como elemento auxiliar de consulta y específicamente cuando se trate de ítems no abarcados por la presente. En todos los casos se dejará expresa constancia de la solución adoptada en el Libro de Obra o bitácora.

Los planos anexos contienen el diseño y detalle del proyecto. No se deberá introducir ninguna variación en los planos o diseño a menos que el Contratista sea debidamente autorizado por escrito para ello.

### CONDICIONES GENERALES.

ALCANCE: La obra comprende la finalización de la obra completa de acuerdo con los planos adjuntos, incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los documentos, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada. Las obras que figuren en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en las especificaciones generales o particulares, así como aquellas que se consideren imprescindibles para la ejecución satisfactoria de las demoliciones, retiro y bote de escombros y vías, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los documentos entregados, y las indicaciones que formule la Dirección de la Obra, durante la ejecución de estas. Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de dicha dirección, la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que estos de derecho al Contratista a reclamación alguna. Para los trabajos que no estén especificados en los documentos o en los planos, La Empresa solicitara, con plazo suficiente, detalle de estos.

VIGILANCIA: Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra, equipos y materiales acopiados en las mismas. El contratista responderá por la seguridad y conservación de los materiales depositados y obras ejecutadas, deberá suministrar, los espacios de trabajo y acopio necesario para los distintos subcontratistas en caso de tenerlos.

LLUVIAS: El contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizarse, responsabilizándose de los daños y perjuicios a terceros, como consecuencia de la disposición de estas.

El contratista deberá tomar todas las medidas de lugar en lo referente a las lluvias, contemplar técnicas alternativas necesarias para impedir retrasos al cronograma, dichas técnicas deberán ser contempladas en sus análisis de costos.

MEDIDAS AMBIENTALES: Todos los trabajos de construcción, rehabilitación o preliminares a estos tomarán en cuenta el cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) promulgada por el presidente de la Republica el 18 de agosto del 2000.

a)  Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevención de accidentes y Primeros Auxilios.

PERMISOLOGÍAS: El contratista será responsable de gestión y permisologías instituciones, para ejecutar estos trabajos (Traslado y Bote de Escombros, Medio Ambiente, etc).

SEGURO CONTRA TERCEROS: El contratista deberá contemplar seguro contra terceros a todo riesgo en oferta ya que será el único responsable producido a viviendas no contempladas a demoler, así como cualquier otro tipo de daños.

ESPECIFICACIONES: Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre sí y forman parte del contrato.

En los planos, las anotaciones en números regirán las tomadas a escala. Los dibujos hechos a escala mayor anularán las indicaciones a escala menor. Cualquier señalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regirá sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusión o ambigüedad de datos, el contratista está obligado a verificar y pedir aclaración a la supervisión antes de proceder a ejecutar.

#### PLANOS DE LA OBRA CONSTRUIDA. (PLANOS “AS BUILT”)

El contratista deberá llevar un registro de los planos actualizados “como construido”, de todas las estructuras y de las obras construidas. Estos planos deberán mostrar todos los cambios o revisiones hechas en el original y sus especificaciones, incluyendo su exacta localización, sus dimensiones y la clase de trabajo, Estos serán realizados por el Contratista, éste deberá suministrarlos al Director de Supervisión, quien deberá revisarlos y aprobarlos. Estos planos deberán ser entregados antes de la certificación final de los trabajos como parte integral del cierre del proyecto.

# TRABAJOS GENERALES

### CAMPO DE APLICACIÓN

Se considerarán en esta partida todos los trabajos necesarios para la preparación de los terrenos, el suministro de los materiales para la construcción de un almacén para materiales de construcción y un taller de mantenimiento, así como los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento de dicho taller.

### EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

La extensión superficial del campamento dependerá de la magnitud de la Obra; dicha extensión será la estipulada en las Especificaciones Particulares. La ubicación podrá variarse a solicitud del Contratista en caso de que justifique dicho cambio o cuando el plan de ejecución de la obra lo exija.

Las instalaciones del campamento deberán ser de carácter temporal a fin de facilitar su traslado a otra parte de la vía, en caso de que la marcha de ejecución de la obra lo requiera.

# TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA

### LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberán determinarse los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras. Una vez realizados todos los movimientos de tierra necesarios, se procederá a la localización de la obra y demás estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizados se deberá contar con la aprobación, por escrito, de la Supervisión de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobación será por cuenta y riesgo del Contratista, quien estará obligado a corregir cualquier falla de la localización que se determine.

### DESMONTE Y DESTRONQUE

De toda el área de la obra deberán retirarse los árboles, arbustos y demás vegetaciones que interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raíces. Se conservarán únicamente los árboles que determine la Supervisión que sean necesarios para el ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos de todo daño.

### REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL

En toda el área comprendida por la construcción de la edificación, se removerá la capa vegetal hasta un espesor mínimo considerable, debiendo retirarse este material hasta el destino de disposición final determinado por el contratista y aprobado por la Supervisión, como sitio de bote.

La capa vegetal que pueda utilizarse en áreas verdes deberá cernirse y amontonarse en un lugar adecuado para que no interfiera con el proceso constructivo a fin de disponer de ella en el momento preciso.

### EXCAVACIONES

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario para la obra, es propiedad del Contratista y deberá sacarlo fuera del sitio de la construcción a la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, deberá ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el Supervisor.

El Contratista hará todas las excavaciones de cualquier índole que sean necesarias, las cuales estarán de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El Contratista deberá visitar cada sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demás condiciones locales.

Si las condiciones del terreno así lo requieren, las excavaciones se harán hasta las profundidades y niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se exceda el límite fijado por los planos se considerará obra extraordinaria y para ello deberá obtenerse la autorización por escrito de la Supervisión antes de proceder.

El Contratista tendrá especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras en no traspasar los límites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase de suelo, pues no se permitirá que ningún cimiento descanse sobre relleno natural. Toda excavación que por descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los límites de las rasantes previamente determinadas, se rellenará con material de relleno compactado al 95% del Proctor u otro material especificado por la Supervisión; el costo de este relleno correrá por parte del Contratista.

El Contratista excavará todas las zanjas para las tuberías de agua, alcantarillado, conducto de corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio, de acuerdo con las líneas y niveles establecidos en el plano de ubicación de estos.

El material resultante de las excavaciones se colocará a una distancia tal que no permita que ocurran derrumbes de la excavación. El material de mala calidad de las primeras capas se retirará inmediatamente del área de construcción.

Las paredes de las zanjas se mantendrán tan verticales como sea posible. El ancho de las zanjas se excavará cumpliendo con los diseños.

### CIMIENTOS

Previo al inicio de los trabajos el oferente deberá considerar las evaluaciones técnicas y estudios de suelos necesarios para validar la factibilidad de la solución estructural planteada para la cimentación de las edificaciones y presentar esta solución para aprobación antes de la ejecución.

LOSA DE HORMIGON

0.15

MATERIAL BASE

0.20

GEOCELDA

GEOMALLAS

0.15

MATERIA GRANULAR

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

0.30

CORTE

GEOREFUERZOS

Ilustración 1: Georefuerzo en cimientos; Sección propuesta cimentación polideportivo

### RELLENO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

Incluye el trabajo requerido para la preparación del sitio para la construcción. Se examinará cuidadosamente el sitio con el Supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el procedimiento del retiro de tierra, de excavación, etc.

Para llevar a cabo la ejecución de esta actividad se requiere que:

    - Se determinarán aquellas áreas que requieran de relleno para organizar el trabajo eficazmente.

    - Se debe limpiar y remover todo escombro, raíz y capa superficial del suelo, del área de la edificación futura más una franja perimetral a ella de 3 metros de ancho. El Contratista hará todo el desyerbe, relleno y la nivelación necesaria para llevar toda el área del proyecto a los niveles requeridos en los planos.

    - No se permitirá depositar relleno encima de material orgánico, el cual deberá ser removido antes de proceder a los mismos.

    - Todo el material para usarse como relleno será no plástico, por lo que estará libre de materia orgánica, basura, etc., debiendo obtenerse una aprobación de la Supervisión para su utilización. El Contratista presentará muestras con identificación, de su procedencia para que sea aprobado por el Supervisor.

    - Se contactarán las agencias locales para la localización de los sitios de préstamo y se presentarán los resultados de los análisis de laboratorio de los materiales del sitio propuesto.

    - Toda clase de desperdicios serán retirados del solar. El relleno de reposición será previamente autorizado por la Supervisión, a quien se le entregarán los resultados de los ensayos de laboratorio de dicho material.

    - El material resultante de las excavaciones se colocará a una distancia prudente para evitar derrumbes. El Contratista deberá disponer del material resultante por cuenta propia antes de finalizar la obra.

    - El relleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido aprobadas por escrito por la Supervisión.

    - Cuando el relleno tenga contacto con muros deberá obtenerse la aprobación de la Supervisión, ya que éstos deberán haber fraguado lo suficiente para resistir la presión del relleno. Se colocará siempre éste a ambos lados del muro.

    - Todo el relleno se depositará en capas de espesor, no mayor a los quince (15) centímetros (antes de ser compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos mecánicos como compactadores de 2T (MACOS) y planchas vibradoras, de acuerdo al material a utilizar, cuya referencia aparecerá en las partidas del presupuesto elaborado.

    - Deberán usarse métodos apropiados de compactación que permitan conseguir una densidad de por lo menos 95% del máximo de densidad, como se determina por el método “Próctor”, modificado de compactación (ASTM D1557). Se harán las pruebas de compactación necesarias en cualquier momento que ordene la Supervisión y en los lugares que considere necesarios. El costo de las pruebas correrá por cuenta del Contratista.

### FUMIGACIÓN EN EXCAVACIÓN.

Las fumigaciones deberán ser efectuadas en dos etapas, primero en la excavación antes del vaciado de las zapatas y segundo luego de rellenado para el nivel de piso. La fumigación debe tener garantía por cinco (5) años.

El contratista deberá presentar la ficha técnica de los insumos químicos inscritos por el registro sanitario correspondiente y el alcance debe contener productos para atacar básicamente el comején y plagas similares.

El contratista deberá tener en cuenta las normas de Seguridad Industrial y de Salud.

### REPLANTEO

El Contratista estará obligado a solicitar la inspección y aprobación por escrito del replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones. La localización y replanteo de los módulos se ejecutará por el procedimiento que garantice la mayor exactitud posible (tránsitos, estacas, etc.). En la charrancha se usarán materiales de calidad tal que se asegure la rigidez de esta y se garantice la permanencia de los niveles topográficos adecuados.

Los ejes trazados se marcarán mediante preferencias precisas y permanentes fuera del área de excavación de los materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.

Todos los replanteos deberán ser realizados por brigadas independientes del Contratista tanto en los levantamientos planimétricos, como los altimétricos.

El Contratista deberá tener perfecto conocimiento del Proyecto y del área disponible al momento de realizar el replanteo para poder ubicar los puntos de los módulos tal cual se presentan en los planos de ubicación.

# HORMIGÓN ARMADO

### CAMPO DE APLICACIÓN

Este capítulo contiene las medidas que se deberán tomar para que la construcción de los miembros de hormigón armado se efectúe de acuerdo con las normas, con el fin de lograr una buena calidad de éstos.

### GENERALIDADES

Los materiales que usar se emplearán exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua. La dosificación de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la aprobación de la Supervisión de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las siguientes especificaciones:

    - Las normas que regirán, en forma general, serán las del ACI-318-Actualizado

    - El Contratista está en la obligación de ceñirse durante todo el proceso de construcción, a los requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones.

    - La Supervisión deberá ser notificada por escrito con un cronograma de vaciado semanal por parte del contratista a más tardar 3 días antes de que inicie el dicho cronograma, ya que ésta deberá aprobarlo por escrito y estar presente durante el vaciado para la aprobación de los trabajos y ensayos de lugar.

    - Se dispondrá también de un representante de la autoridad contratante en la planta para Verificar la temperatura y las condiciones del hormigón que se despachará en la obra.

    - Todos los ensayos y pruebas serán realizados por la Supervisión de obra u otra persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y evaluación de la resistencia del hormigón de los diferentes elementos estructurales. Esto no implica que El Contratista no deberá realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigón deseada. La cantidad de ensayos será de acuerdo con las normas de la ACI, ASTM.

#### Especificaciones del Hormigón.

El hormigón para usar tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días:

| Elemento | Fc 28 días kg/cm2 |
| --- | --- |
| Columnas Y Pedestales | 210 |
| Losas | 240 |
| Vigas | 210 |
| Muros | 210 |
| Platea y zapata | 210 |

- Cemento: se utilizará cemento portland tipo I. No podrá usarse cemento que lleve más de 45 días de almacenamiento o que, por cualquier circunstancia, presente las características propias de haber iniciado el fraguado.

- Agregado: el tamaño máximo del agregado grueso será de ¾, El almacenamiento y manejo de los agregados se hará de forma tal que se evite la segregación, así como su contaminación con tierra o con materiales extraños.

- Agua: toda el agua que se utilice para el lavado de los agregados, preparación de las mezclas o curado del hormigón, será limpia y libre de aceites, sales, álcalis, ácidos, materia orgánica, sedimentos o cualquier sustancia que pueda disminuir la calidad, resistencia o durabilidad del hormigón o del acero de refuerzo.

- Aditivos: se podrá utilizar para el hormigón con el fin de modificar su tiempo de fraguado, manejabilidad u otras características, siempre que no disminuyan la calidad, resistencia o durabilidad del hormigón o del acero de refuerzo, y que sean aprobados por el ingeniero del proyecto.

Los materiales para utilizar deben cumplir todos los requisitos especificados en el código ACI318- 14, las normas de Sociedad Americana (ASTM).

Revenimiento máximo del concreto en muros y columnas 9 cm.

Revenimiento máximo del concreto en otros elementos 9 cm Relación agua-cemento máxima:

-Elemento expuesto 0.50

-Otros elementos 0.60

-Contenido mínimo de cemento 239 kg/m3

-Agregado máximo de 19mm (3/4̎)

### MEZCLADO DE HORMIGÓN.

Todo el hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño estructural (Ver planos). Sólo será permitido el uso de ligadoras mecánicas o a mano para trabajos menores. Para tal fin contará con un diseño previo, dosificando los componentes con medidas de volúmenes exactas, por ejemplo, con envases de 1p3.

En el hormigón premezclado, el mezclado deberá hacerse en el transcurso de los treinta (30) minutos subsecuentes a la adición del agua. El hormigón se entregará y descargará en la obra antes de una (1) hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada camión mezcladora deberá entregar, junto con la mezcla, una boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la mezcla se le hará una prueba de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no está dentro de los límites pre- establecidos, la mezcla será rechazada por la Supervisión y/o el Contratista.

No deberá colocarse un hormigón con temperatura mayor de 35° ya que a temperaturas mayores se inicia el fraguado y la manipulación después de iniciado el fraguado, rompe los cristales y disminuye la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse con un experto o enfriar con agua el camión mezcladora.

Cuando se utilice ligadora mecánica, se debe asegurar que ésta consiga una distribución uniforme de los componentes a mezclar. El Contratista deberá disponer de un mínimo de equipo, según se detalla a continuación:

- Una (1) ligadora con una capacidad de ligado mínimo de una (1) funda. Para vaciados de más de 12 m3 Se requerirá de dos (2) ligadoras.

- El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un período máximo de diez (10) horas.

El volumen de hormigón a mezclar no deberá exceder nunca la capacidad nominal de la mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento serán los mismos antes mencionados para hormigón premezclado. El volumen de agua a usar será medido con el contador de la propia ligadora, ésta deberá introducirse cuidadosamente en el tambor de la ligadora, antes de que haya transcurrido la mitad del tiempo de amasado. El tambor de la máquina se descargará totalmente antes de cargarse de nuevo. El período de amasado, una vez que todos los componentes se hayan colocado en ésta (se recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: arena, agregado grueso, cemento y agua, mediante una aplicación continúa) estará comprendido ente 1.5 minutos y 10 minutos. No se permitirá la utilización como árido el hormigón fraguado. Todo el equipo para producir hormigón deberá ser limpiado después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea necesario aumentar la eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo con relación a la consistencia y las proporciones de materiales no podrá ser mayor que un dos (2) por ciento.

### INSPECCIÓN

La preparación del hormigón será aprobada por la Supervisión del MOPC, previa comprobación de la existencia en obra de áridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate.

El Contratista deberá disponer de dispositivos previamente aprobados por la Supervisión del MOPC, para la medición rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla.

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el Contratista obtendrá de la Supervisión la autorización correspondiente, por escrito, en la cual hará constar su conformidad sobre la colocación del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe recordar el calzado del acero en losas y zapatas para respetar el recubrimiento mínimo. Los mismos deberán ser elaborados en la obra con las dimensiones de planos.

En casos de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los vaciados.

Se requiere la presencia del Supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser debidamente planificados con éste, por asuntos de administración de tiempo y tener su autorización previa por escrito.

Durante el proceso de vaciado la Supervisión tomará probetas cilíndricas de hormigón de las diferentes partes de la estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendrá que demolerse a requerimiento de la Supervisión, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Todas las pruebas se realizarán en presencia de la Supervisión u otra persona autorizada por escrito por la Supervisión.

### VACIADO DEL CONCRETO

Deberá obtenerse la aprobación de la Supervisión del MOPC, por escrito, antes de proceder a cualquier vaciado. Será obligatoria la presencia de un ingeniero residente/ director de obras, colegiado, durante todo el proceso del vaciado y la utilización de bitácora de obras, para dejar las constancias e históricos del proceso de construcción y/o remodelación.

Se comprobará la terminación de los moldes, que el material de las juntas esté en su posición, que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se rociará y sellará para evitar la absorción de agua.

El vaciado de hormigón en columnas u otros elementos de apoyo será anterior al de los elementos estructurales que estos sostienen.

Se tendrá especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberías eléctricas y de agua, así como en las esquinas de los moldes, para evitar la formación de huecos o vacíos. Se dispondrán de, al menos 2 vibradores, para ser utilizados durante el vaciado, especialmente en los nudos o esquinas.

El hormigón deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su posición final, evitándose la segregación por manipulación excesiva. Será colocado de manera continua y en capas no mayores de cincuenta (50) centímetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigón endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la sección. Si no se puede vaciar una sección de manera continua, se localizarán, previa aprobación de la Supervisión, juntas de construcción.

Cuando el vaciado de hormigón se haga desde lugares elevados, se procurará conducirlos por tuberías que lo lleven hasta su punto de colocación. Si esto no fuese posible, se impedirá que descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

El encofrado deberá mojarse antes de procederse al vaciado.

### CONSOLIDACIÓN

Todo hormigón se consolidará por vibración o puyado, de manera que envuelva totalmente la armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos que causen planos de debilidad.

Los vibradores no podrán ser utilizados de manera que hagan que el hormigón fluya o corra a su posición de vaciado correspondiente.

No se permitirá la sobre vibración. El tiempo de introducción del vibrador oscilará entre los cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separación de 0.45 a 0.75 m.; en ningún momento se permitirá que ocurra segregación del hormigón.

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitirá aplicar éste al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

### ACERO DE REFUERZO

Incluye:

- Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigón armado.

- Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

- Proveer el calzado del acero, de acuerdo con los recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo vertical en los muros de bloque.

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los requerimientos de la normativa y de acuerdo con lo especificado en los planos de las obras de referencia.

Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 60 y Grado 80) Resistencia a la deformación:

La resistencia mínima de deformación:

Standard U.S.	40.000 PSI

Métrico	2,800 kg/cm²

Resistencia a la tensión:

Standard U.S.	60,000 PSI

Métrico	4,200 kg/cm²

Resistencia a la flexión:

Se podrá flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse el doblez:

  - Para varillas de 16 mm y menores		3½ diámetros de la varilla.

  - Para varillas de 19 mm y menores			5 diámetros de la varilla.

Las varillas de acero que se usarán en todos los elementos de hormigón armado serán rectas limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia igual a 4,200 kg/cm2- Grado 60- (cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado), salvo indicación contraria en los planos estructurales.

El doblado de las barras se hará siempre en frío y de acuerdo con los procedimientos del ACI (Instituto Americano del Concreto). El diámetro interior de la barra doblada no será nunca menor de 6 (seis) veces el diámetro de la barra. El doblado se hará según los detalles requeridos, salvo indicación contraria en los planos estructurales.

Los ganchos se prolongarán por lo menos cuatro veces el diámetro de la circunferencia de las barras.

Las barras estarán separadas como mínimo a una distancia igual a dos veces y medio el diámetro, medido centro a centro, pero en ningún caso estarán menos de una vez y medio el diámetro del refuerzo mayor, salvo indicación contraria en los planos estructurales.

Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape será de 40 (cuarenta) veces el diámetro de la varilla usada y se tratará de que éste se realice donde la estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible salvo que los planos indiquen lo contrario. Todas las barras se asegurarán unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre no menor del número dieciocho (#18), salvo indicación contraria en los planos estructurales.

Toda la armadura deberá estar en todo momento protegida contra daños y deberá colocarse sobre bloques para evitar adherencia de lodo.

La trazabilidad de fabricación y las pruebas de fábrica serán requeridas para todo el acero que llegue al sitio. El supervisor tendrá el poder de rechazar acero y todo material que demuestre defectos o características perjudiciales antes o durante su instalación en la obra y/o que no será aprobado.

El recubrimiento de hormigón para protección del refuerzo contra la acción del clima y otros efectos cumplirá con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-Actualizado.

### ESPECIFICACIONES DEL ACERO DE REFUERZO

Todo el acero a usar tendrá un esfuerzo de fluencia de:

    - Fy= 4200 kg/cm2 (grado 60): todos los elementos estructurales.

    - Fy= 2800 kg/cm2 (grado 40): cuando se indique.

    - Fy= 6000 kg/cm2 (grado 70): malla electro-solida.

El acero de refuerzo se colocará siguiendo los requisitos indicados en los planos y se asegurará firmemente en su posición, de manera que no sufran desplazamientos durante el vaciado y vibrado del hormigón.

No se permitirá el empleo de soldadura para la fijación del refuerzo ni para la ejecución de empalmes. Todo refuerzo debe doblarse en frio.

Las varillas que han de ser colocadas en la camada superior de refuerzo de las fundaciones se mostraran en este plano con una línea entrecortada.

Las varillas que han de ser colocadas en la camada inferior de las fundaciones serán continuas.

El refuerzo por retracción (temperatura) deberá de colocarse en las losas en posición perpendicular al refuerzo principal de cada cara. El positivo (debajo) y debajo del refuerzo negativo (de arriba).

La malla electrosoldada deberá cumplir la norma ASTM A185; se debe colocar silletas o calzar la malla electrosoldada de tal forma, que al vaciar el concreto, se garantice su adecuada posición en la losa.

Todo el refuerzo debe estar armado adecuadamente para que no se salga de su posición mientras el concreto es vaciado, si se requieren varillas o estribos adicionales deberán de ser colocados por el contratista para proporcionar soporte a todas las varillas.

El contratista debe usar plantillas rígidas para la correcta colocación de anclas, placas y tornillos.

Los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete para trabajar como una unidad deben limitarse a 4 barras por paquete, y deben estar colocados dentro de los estribos.

Los valores de recubrimiento de los aceros se muestran en el plano E-01 y estarán disponibles en los planos de ejecución.

## CRITERIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK

Este capítulo contiene las medidas que se deberán tomar en la colocación de los muros de mampostería y las características principales que deberán cumplir las unidades.

### EN BLOQUES

Este acápite contiene las medidas que se deberán tomar en la colocación de los muros de mampostería y las características principales que deberán cumplir las unidades.

### CALIDAD DE LOS BLOQUES

Los bloques a usarse para la construcción de los muros serán de hormigón prensado y vibrado; tendrán las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Serán con la calidad requerida por las normas, tamaño, textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La Supervisión podrá rechazar aquellos bloques que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia irregular y/o deformada.

RESISTENCIA A DEL BLOCK (f′b)

(Sobre la base de área bruta)

| TIPO | USO | OBSERVACIÓN | f′b (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Edificaciones que no excedan 4 niveles | Bloques industrializados con control de calidad. | 50 60 |
| II | Edificaciones mayores a 4 niveles | Bloques industrializados con control de calidad y que por lo menos el 90% de las piezas ensayadas cumpla con el valor mínimo de este intervalo | ≥ 70 |

NOTA: Tabla tomada de la pág. 14 del Reglamento DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL R-027, Decreto No.280-07, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El contratista deberá presentar las pruebas de Resistencia a la compresión de los bloques a la Supervisión y esta a su vez deberá aprobar al fabricante si el mismo cumple con las normas.

No obstante, la supervisión se guarda el derecho de solicitar al contratista alguna prueba adicional cuando lo entienda necesario.

La resistencia a la compresión del mortero empleado debe ser lo suficientemente buena para garantizar la transmisión de las cargas que resiste el muro durante la construcción y uso. Para alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas en contenido de cemento.

# REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

### HORMIGÓN PARA LLENADO DE CÁMARAS.

La resistencia característica a compresión a los 28 días del hormigón en las cámaras no deberá ser menor de 120 kg/cm2. El agregado máximo de este hormigón no deberá ser mayor de 1.27 cm (1/2”). (Reglamento R-027 MOPC, decreto Nº 280-07), el revenimiento de mortero para las cámaras de los muros será ≥8.0” (pulg.), para que no haya necesidad de vibrado para lograr la compacidad.

El Contratista deberá informar a la Supervisión la procedencia de los bloques a utilizar. La Supervisión se encargará de aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra. La supervisión deberá solicitar que se realicen pruebas de Resistencia a la Compresión de los bloques en cada entrega de bloques, a cargo del contratista.

### COLOCACIÓN DE BLOQUES

Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas verticales deberán quedar aplomadas y las horizontales a nivel (ángulos rectos).

Los bloques se trabarán perfectamente en las esquinas e intersecciones y se amarraran con varillas verticales (bastones) de 3/8" de diámetro y a no más de ochenta (80) centímetros de distancia a lo largo del muro, o de acuerdo a como se indica en los planos. Los huecos por donde pasen las varillas se llenarán con hormigón 1:3:5 (ver requisitos de la resistencia MOPC, acápite 2.1.1).

Los bastones deberán colocarse amarrados a la parrilla de la zapata o de la losa cuando se trate de un segundo nivel. Los huecos se vaciarán cada tres hileras de bloques. Los bloques se colocarán húmedos para evitar deshidratación del mortero. Se deberá colocar un bastón de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas y puertas.

Los extremos libres de los bloques deberán ser hechos con las caras lisas del bloque. Las instalaciones eléctricas y sanitarias deberán efectuarse antes o simultáneamente con la construcción de los muros.

En caso de que las instalaciones eléctricas y/o sanitarias no hayan sido colocadas como se indica anteriormente, y sea necesario romper los bloques ya colocados para introducir dichas instalaciones, el Contratista deberá colocar malla galvanizada de 2.0 x 2.0 cm sujetada a ambos lados con clavos de acero de 2” en cada hilada de bloques. La malla se extenderá en total a 40 cm y se cubrirá con mortero grueso y luego pañete. En la penúltima hilada de bloque debajo de la alfeizar de la ventana se pondrán 2 3/8” colocadas horizontalmente que deben prolongarse 40 cm a ambos lados de la ventana.

La Supervisión podrá exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para evitar la aparición de futuras grietas.

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se rellenará con hormigón.

Cuando los muros están levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con el Supervisor la ubicación y el tamaño de huecos de ventanas y puertas indicados en los planos.

No se permitirá el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques.

La resistencia característica a compresión a los 28 días del mortero de las juntas verticales y horizontales no deberá ser menor de 80 kg/cm2 ni requiere ser mayor de 120 kg/cm2. Los morteros de juntas deben tener una buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua mínima para la hidratación del cemento y, además, garantizar su adherencia con las unidades de bloques en la mampostería para desarrollar su acción integra.

El Mortero de composición para juntas de mampostería: 50 kg de cemento + 250 kg de arena seca 0/4 + 25 litros de agua.

El espesor de las juntas será el mínimo que permita la una capa uniforme de mortero y la alineación de los bloques y no debe exceder los 2.0 cm.

La arena que utilizará será limpia, constituida por fragmentos de roca sana de granos duros y resistentes. Se considera agregado fino aquel que pasa por el tamiz número cuatro (4.00 mm de lado).

El agua que se emplee deberá ser limpia y cumplir con los mismos requisitos que la utilizada en la preparación de hormigón armado.

El mortero requerido para la colocación de los muros deberá ser preparado para utilizarse dentro de los treinta minutos posteriores a su preparación. Una vez cumplido dicho lapso el material sobrante será desechado.

# COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

Este capítulo contiene los requisitos necesarios para la instalación de las puertas, ventanas y colocación de los herrajes correspondientes. Esta instalación se hará de acuerdo con las indicaciones en los planos y estas especificaciones.

### PUERTAS Y VENTANAS

Las puertas y ventanas para instalar serán las especificadas en los planos y deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en los planos.

# SENALIZACION VIAL

### SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Este trabajo consiste en el suministro de materiales y aplicación de las marcas viales en el pavimento.

#### La pintura de color blanco será utilizada en los casos siguientes:

#### Líneas de “Pare” Paso para peatones

#### Espacio para estacionamiento

#### Letras, números y palabras en el pavimento La pintura será de tipo:

#### Pintura Termoplástica:

La pintura termoplástica deberá ser compuesta homogéneamente por pigmento, compuestos de relleno, resinas y microesferas de vidrio. Se recomienda usar pintura termoplástica (Termoplástica alquídica) que cumpla con la norma AASHTO 249. Usada bajo el método de rociado o extrusión por gravedad. Las microesferas de vidrio deberán ser no recubiertas y conforme a la especificación AASHTO M247-81 Tipo 1.

El material a utilizar debe asegurar entre el pavimento y el termoplástico una adherencia perfecta y su tiempo de secado no debe ser mayor de 30 minutos.

El material termoplástico deberá ser aplicado al pavimento cuya superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, tierra, restos de material termoplásticos u otras pinturas, combustibles, aceites y demás sustancias nocivas. El material una vez fundido y calentado hasta la temperatura de aplicación, no deberá emitir humos tóxicos o peligrosos hacia personas o propiedades y no debe calentarse por un periodo mayor de 4 horas.

#### Pintura de Color Blanco:

### PASO PEATONALES (TIPO CEBRA)

Líneas que indican la trayectoria que deben seguir los peatones en los cruces de intersecciones y para prevenir a los conductores del paso de estos. Serán líneas continuas a ambos lados del cruce peatonal y con anchura de 15 a 25 cm. Serán dos líneas paralelas transversales a la vía de circulación, trazadas con una separación que estará determinada por el ancho de las aceras entre las que se encuentren situadas pero que en ningún caso será menor de 1.80 metros.

Deben desmarcarse pasos peatonales en todas las intersecciones donde exista un conflicto entre el movimiento vehicular y el peatonal. En el caso de lugares donde la intensidad del cruce o condiciones de peligro por el gran conflicto entre los vehículos y los peatones lo ameriten, así como que puntos de conflictos en área rurales.

### LÍNEA DE BORDE CONTINUA

Línea continua que indica el borde del pavimento próxima a isleta o bordillo, será de 10 a 15 cm de ancho.

### SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de las señales viales, dichas señales verticales permitirán un mejor entendimiento y lectura de la funcionalidad de la vía. El plano de señalización vial deberá , incluir la colocación de las señales siguientes:

#### Restrictivas o de reglamentación Preventivas

#### Información o de orientación

Estas señales verticales son símbolos, leyendas o ambas cosas, pintadas en placas metálicas colocadas en postes o estructuras y que transmiten un mensaje visual a los conductores de los vehículos, sobre la existencia de peligro y su naturaleza, restricciones y prohibiciones que limiten sus movimientos y proporcionan la información necesaria para facilitar el viaje. Se colocarán preferentemente a la derecha en el sentido de avance de los vehículos y del frente al conductor. En circunstancias especiales, serán colocadas dentro del área de visibilidad del conductor sobre estructuras metálicas o puentes para permitir mayor visibilidad de las mismas.

Los materiales utilizados para fabricación de estas señales deberán ser de una calidad que no permita el desgaste o barradura del mensaje de la señal, serán resistente a la intemperie y no corrosivo.

La altura libre de circulación peatonal que permitirá la señal será de dos (2) metros y la distancia lateral será de 0.60 metros medidos desde el borde del conten y en ningún caso entorpece la circulación peatonal.

### PARE

Esta señal deberá colocarse en el lugar en que los vehículos deban detenerse, y debe complementarse con una línea de parada en el pavimento. Se entenderá, por regla general, que la señal “PARE” irá colocada en la vía secundaria o en la de menor volumen de tránsito. Incluir dos en las entradas al parqueo.

### CRUCE DE PEATONES

Esta señal se utilizará para indicar la proximidad de zonas destinadas al paseo de peatones cuando sea requerido. Cuando se use esta señal, se debe en conjunto con la marca vial en el pavimento. Incluir tres en las intersecciones de curces peatonales.

### BOLARDOS

Los bolardos serán colocados en perímetros de las islas de casetas de cobros, en una disposición que no entorpezca la circulación peatonal. La separación ente borlados (de centro a centro) será de 1.30 metros.

Los bolardos deben de ser de tubo de acero, anclados según el requerimiento estructural y terminado con una aplicación de endurecedor.

### ACERAS Y CONTENES

SUPERFICIE

Se considerará la construcción de aceras y contenes en todas las áreas que sean intervenidas. Además, se incluirán las readecuaciones de aquellas aceras que estén en mal estado. La altura de contenes no deberá exceder los 20 centímetros, y deben ser vaciados con máquina y cortados equitativamente. Se considerará la demolición y bote del material de las aceras y contenes existentes.

Para facilitar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, las aceras contemplaran las construcciones de rampas en cruces peatonales. Las rampas deben de cumplir con los parámetros establecidos en la guía de accesibilidad física del CONADIS y el ADA (Americans with Disabilities).

En las aceras se colocara pavimento rigido de hormigón, el cual deberá prever la colocación de mallas electrosoldadas y fibra para garantizar la resistencia a la resistencia a la retracción térmica, garantizando la carga esperada. Se deberá considerar la siguiente modulación para aceras, esta debe de ser construida en segmentos no continuos para garantizar las juntas constructivas. Terminación con canto de 5 cm.

# INSTALACIONES ELÉCTRICAS

### PROCEDIMIENTO.

El Contratista ejecutara la obra en concordancia con las normativas vigentes de la SIE (Súper Intendencia de Electricidad) para este tipo de redes , y bajo la supervisión de RD-VIAL/EDEESTE. Antes de proceder con la erección, instalación o construcción de las obras, tendrá que solicitar la inspección de la supervisión previa de la ejecución del proyecto o porciones del mismo.

La erección, instalación y construcción de cualquier porción de los trabajos previos a la aprobación del contratante, serán a riesgo del Contratista.

El Contratista verificará todos los planos cuidadosamente para exactitud y conformidad con la Especificación y requerimientos del Contrato.

El Contratista suministrará todas las especificaciones técnicas de los materiales a instalar para fines de aprobación, previa a la compra. La supervisión de Obras dará a conocer su aprobación o rechazo dentro de un plazo no mayor a siete (7) días a partir de la fecha de sometimiento.

### INSPECCIÓN

El Contratista permitirá en todo momento la inspección de los trabajos que esté ejecutando y atenderá las indicaciones pertinentes para corregir cualquier defecto que fuere señalado.

# INSTALACIONES SANITARIAS

### CAMPO DE APLICACIÓN

Este capítulo contiene las disposiciones a aplicar para la ejecución de las obras de instalaciones sanitarias, las cuales se harán de acuerdo a lo dispuesto en las "Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones", elaborado por la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto.

El Contratista será responsable de todas las obras de instalación sanitaria, las cuales serán ejecutadas por un plomero experimentando.

La empresa contratista deberá prever la instalación de reservas y previsiones que le permitan pasar sus tuberías antes de verter los elementos en el hormigón armado. No se aceptaran ningún tipo de perforaciones luego del vaciado de los elementos de hormigón.

Al final de los trabajos de todas las instalaciones sanitarias el contratista deberá proporcionar todos los planos de los trabajos ejecutados. El contratista tendrá una retención del 5% del monto total de las instalaciones sanitarias hasta tanto no se haga entrega de los planos.

Todos los equipos y materiales puestos en el sitio deben contar con la aprobación del Supervisor. Cualquier material o material que no esté de acuerdo con la aprobación será rechazado a expensas del Contratista. Adjunto hay una solicitud de muestra para su aprobación.

### INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Se ejecutarán las operaciones de colocación, conexión y prueba de todas las tuberías, registros y demás accesorios necesarios para el drenaje y conducción de las aguas residuales y pluviales en una edificación, hasta su disposición final.

Toda instalación que forme parte del sistema de aguas residuales y pluviales, se hará de acuerdo a lo señalado en los planos y en las instrucciones de la Supervisión.

Todas las salidas de aguas residuales durante el proceso constructivo deberán ser protegidas para evitar que se obstruyan con materiales de desecho: Se deberá agregar una red de advertencia azul y la misma se establecerá a 30 cm por encima de las redes de agua en las trincheras.

# DOCUMENTACION TECNICA QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES.

### EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U OFERENTE.

Demostración de experiencia de la empresa mínima de Diez (10) años en el sector construcción y de fabricación e instalación de estructuras metálicas y participación de al menos en Tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, cada uno de al menos ochenta millones de pesos (RD$ 80,000,000.00) que hayan sido terminados con éxitos y que sean similares de construcción de proyectos de producción e instalación de estructura metálica y construcción en general, comprobado mediante certificación del representante legal del Oferente y de la o las empresas que otorgaron las obras. Además deberá presentar desglose donde se tenga todas las características de las obras ejecutadas (Presupuesto, contrato, desglose de volumetría entre otros documentos que sustenten dicha certificaciones). La similitud se basará en el tamaño físico, complejidad, métodos/tecnología u otras características. Lo antes descrito también se verificará con la presentación del oferente con el monto total anual promedio facturado por la construcción de las obras civiles similares realizadas en los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dicho contratos.

### ENFOQUE, METODOLOGÍA Y PLAN DE ACTIVIDADES

El oferente deberá presentar toda la documentación necesaria referente al enfoque, metodología y plan de como ejecutará los trabajos en función del cronograma de ejecución de obra, ver formulario (SNCC.D.044). (No Subsanable).

### CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Los Oferentes/Proponentes deberán considerar un tiempo de Ejecución de la Obra no mayor de doscientos cincuenta (250) días calendarios. El cronograma deberá ser presentado en MS PROJECT con el desglose de cada una de las partidas su fecha de inicio y finalización y su diagrama de Gantt. (No Subsanable).

### PERSONAL RESPONSABLE DESIGNADO PARA LA OBRA

El oferente deberá presentar el personal clave para la ejecución de la obra el mismo deberá presentar experiencia previa en la realización de obras similares y de igual magnitud.

- Certificación de experiencia del personal profesional propuesto, en obras similares y de igual magnitud. Formulario (SNCC.D.045).

Certificaciones de Experiencia del Personal Propuesto, debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado.

- Certificación emitida por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

- Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita, en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida, entre el oferente y el personal propuesto que estará a cargo de la obra.

El oferente requiere tener disponible un grupo profesional interdisciplinario debidamente matriculado y con experiencia especifica en obras de construcción, que garanticen la buena ejecución de la obra:

| PERSONAL CLAVE | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Director del Proyecto | 1 persona |
| Ingeniero/ Arquitecto Residente | 1 persona |
| Ingeniero Estructuralista | 1 persona |
| Encargado de Seguridad Ocupacional | 1 persona |

### DIRECTOR O GERENTE DE PROYECTO:

Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con Maestría en Administración de la construcción preferiblemente, con matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar con una experiencia específica acreditada por un término no menor de Diez (10) años como Director de Proyecto o de interventoría en proyectos cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las obras licitadas que incluyan construcción de obras de edificación en general. Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de la calidad, costos y tiempo de ejecución de la obra, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma. Con formación académica complementaria de Maestría en Diseño Estructural.

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100 % de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito.

### INGENIERO/ ARQUITECTO RESIDENTE.:

Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar con una experiencia general no menor a ocho (08) años y con experiencia especifica acreditada como Residente y/o Superintendente en proyectos cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las obras licitadas que de obras de edificación en general. Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de la calidad, costos y tiempo de ejecución de la obra, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma. Con formación complementaria de Maestría en Administración de la Construcción o afín.

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100 % de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito.

### INGENIERO ESTRUCTURAL:

Deberá ser Ingeniero Civil con Maestría y/o Especialidad en Estructura Metálica, con matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar con una experiencia específica acreditada por un término no menor de diez (10) años como Ingeniero Estructural o de interventoría en proyectos cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las obras licitadas. Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de la calidad, costos y tiempo de ejecución de la producción e instalación de estructuras metálicas en la obra, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma. Con formación académica complementaria de Maestría en Diseño Estructural.

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100 % de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito.

### ENCARGADO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.:

Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar con una experiencia general no menor a cinco (05) años y con experiencia especifica acreditada como encargado de seguridad ocupacional en proyectos cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las obras licitadas que incluyan construcción en general. Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de la seguridad en obra, la gestión de riesgos, la seguridad de los colaboradores y la correcta aplicación de los planes de contingencia en caso de desastres o accidentes laborales. Con Formación académica complementaria en Maestría, Posgrado o certificaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100% de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito.

11.9 INGENIERO ELECTRICO (Ingeniero Eléctrico/ Electromecánico):

Deberá ser Ingeniero Eléctrico/ Electromecánico matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar con una experiencia general no menor a ocho (08) años y con experiencia especifica acreditada como encargado de proyectos o infraestructuras electromecánicas,  cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las obras licitadas que incluyan construcción en general. Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de las infraestructuras eléctricas, mecánicas y la correcta aplicación de los planes de prevención e instalación de alta, media y baja tensión. Con Formación académica complementaria en Maestría en Electricidad o afín.

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100% de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito.

### ASPECTO DE EVALUACIÓN:

Se evaluará bajo del criterio de Cumple/ No Cumple

- Demostración de experiencia de la empresa

- Experiencia del Personal Clave en construcción

- Equipos del Oferente

- Cronograma y Plan de trabajo.

### OBSERVACIONES PARTICULARES.

Lo oferentes/proponentes a habilitar deberán tener un historial libre de faltas en la ejecución de obras estatales en general estas faltan pueden ser:

    - Notas de no conformidad.

    - Penalidades por atraso en los trabajos. Incumplimiento de contrato.

    - Prácticas fraudulentas.

    - Otras faltas No listadas en las anteriores pero que sean similares a la anteriores.