MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

APORDOM-CCC-LPN-2026-0006

No. EXPEDIENTE

Seleccione la fecha

SNCC.PCC.002

Página 1 de 15

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO |  |
| Área Perimetral | Rampa pavimento - contén | Pendiente máxima de la rampa 8% y terminar en "0" con el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el símbolo internacional de accesibilidad. |
|  | Estacionamiento reservado a personas con discapacidad exterior(calle) señalizado | Dos espacios delimitados con colores resaltantes y señalizados próximos a la entrada principal. |
|  | Textura en la acera | Textura antideslizante o violinada. |
|  | Aceras libres de obstáculos | Postes, letreros, filtrantes y árboles. |
|  | Señalética adecuada | Símbolo internacional de Accesibilidad, logo con fondo azul y caricatura en blanco |
| Entrada a las instalaciones | Estacionamientos interior (uno por cada 50) reservados a personas con discapacidad señalizado (vertical y horizontal) | Ancho mínimo del estacionamiento 3.50 m x 5.00 m. Ubicación próximo a la entrada. |
|  | Rampas con pendiente, textura y barandas adecuadas (si lo amerita) | Pendiente máxima de rampa 8%. Colocación de baranda a longitud mayor de 3:00 m. |
|  | Pavimento en buen estado | Considerar un pavimento adecuado sin baches o aposamiento de agua. |
| Pasillos | Ancho adecuado | Ancho mínimo adecuado 1.20 m |
|  | Altura de los salientes o letreros | Colocación de salientes (letreros, lámparas y otros objetos) a una altura mínima de 2.10 m. |
|  | Iluminación media o alta | Existencia de iluminación alta ya sea natural o artificial |
|  | Piso con textura antiresbalante | Textura rugosa sin colocación de primer o cera |
|  | Barras de apoyo en paredes | Barras de apoyo en las paredes a 90 cm de altura medidos desde el suelo |
| Puertas interiores | Puertas con tiradores de palanca | Colocación de puertas de fácil apertura. |
|  | Giro hacia afuera | Identificar los marcos con colores resaltados |
|  | En caso de presencia de Puertas Corredizas | Rieles no deberán sobrepasar el nivel de piso. |
|  | Hueco libre mínimo de 90 cm | Ancho libre de paso mínimo 85 cm. |
| Baños | Puerta abatible o que abra hacia afuera, señalizada. | La puerta de entrada tiene 90 cm de ancho libre de lado a lado después de abierta la puerta hasta su tope. |
|  | Barras de apoyo laterales al Inodoro | Barras de apoyo abatible con 79 cm de largo y 80cm de alto (medidos desde el piso hasta la conexión con la pared). Barras de apoyo fija a 80 cm de altura medidas desde el piso. |
|  | Lavamanos de mural con grifería monomando o de fácil acceso | Grifos accesibles de palanca o sensor. |
|  | Meseta de lavamanos(considerar altura de la base y del tope) | Hueco entre la base del lavamanos hasta el piso de 76 cm |
|  | Colocación de los accesorios (considerar altura) | Espejos de 1.0 m de altura o con inclinación. Interruptores y toma corrientes a 1.0 m sobre el nivel del piso |
|  | Textura del piso antiresbalante | Piso con textura firme. |
| Escaleras | Cambio de textura del piso inicio y final | Franja de identificación al inicio y al final |
|  | Cinta anti - resbalante en las huellas | Colocada a 3 cm del canto de la huella |
|  | Ancho Escaleras | Anchura mínima de 0.90 metros, en caso de contemplar el paso simultáneo de dos personas discapacitadas, anchura mínima de 1.20 metros. |
|  | Pasamanos de doble altura y bordes redondeados | Colocados a 75 y 90cm de altura medidos desde el suelo |
| Ascensor | Área mínima de cabina disponible para un usuario de sillas de ruedas acompañado a una persona de pie. | Área mínima de la cabina de 1.10 m x 1.50 m. Separación máxima entre la cabina del ascensor y el piso no mayor de 0.02 metros. |
|  | Barras de apoyo | Colocación de barras a 90 cm de altura sobre el nivel del piso |
|  | Cambio de textura a la entrada | Franja de identificación colocada a la entrada y salida de la cabina. |
|  | Señalización de la información en braille | Señalización de botones y demás instrumentaría del ascensor. |
| División en Cristales | Identificación del cristal con franjas o matices en colores fuertes | Colocación de franjas o diseños adherentes de colores resaltados. |

| Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTORNO FISICO |  |  |
| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| Área Perimetral | Rampa pavimento - contén | Pendiente máxima de la rampa 8% y terminar en "0" con el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el símbolo internacional de accesibilidad. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Área Perimetral | Estacionamiento reservado a personas con discapacidad exterior(calle) señalizado | Dos espacios delimitados con colores resaltantes y señalizado próximo a la entrada principal. |
|  | Textura en la acera | Textura antideslizante o violinada. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Área Perimetral | Aceras libres de obstáculos | Postes, letreros, filtrantes y árboles. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Área Perimetral | Señalética adecuada | Símbolo internacional de Accesibildiad, logo con fondo azul y caricatura en blanco |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Entrada a las instalaciones | Estacionamientos interior (uno por cada 50) reservados a personas con discapacidad señalizado (vertical y horizontal) | Ancho mínimo del estacionamiento 3.50 m x 5.00 m. Ubicación próximo a la entrada. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Entrada a las instalaciones | Rampas con pendiente, textura y barandas adecuadas (si lo amerita) | Pendiente máxima de rampa 8%. Colocación de baranda a longitud mayor de 3:00 m. |
|  | Pavimento en buen estado | Considerar un pavimento adecuado sin baches o aposamiento de agua. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Pasillos | Ancho adecuado | Ancho mínimo adecuado 1.20 m |
|  | Altura de los salientes o letreros | Colocación de salientes (letreros, lámparas y otros objetos) a una altura mínima de 2.10 m. |
|  | Iluminación media o alta | Existencia de iluminación alta ya sea natural o artificial |
|  | Piso con textura antiresbalante | Textura rugosa sin colocación de primer o cera |
|  | Barras de apoyo en paredes | Barras de apoyo en las paredes a 90 cm de altura medidos desde el suelo |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Puertas interiores | Puertas con tiradores de palanca | Colocación de puertas de fácil apertura. |
|  | Giro hacia afuera | Identificar los marcos con colores resaltados |
|  | En caso de presencia de Puertas Corredizas | Tieles no deberán sobrepasar el nivel de piso. |
|  | Hueco libre mínimo de 90 cm | Ancho libre de paso mínimo 85 cm. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Baños | Puerta abatible o que abra hacia afuera, señalizada. | La puerta de entrada tiene 90 cm de ancho libre de lado a lado después de abierta la puerta hasta su tope. |
|  | Barras de apoyo laterales al Inodoro | Barras de apoyo abatible con 79 cm de largo y 80cm de alto (medidos desde el piso hasta la conexión con la pared). Barras de apoyo fija a 80 cm de altura medidas desde el piso. |
|  | Lavamanos de mural con grifería monomando o de fácil acceso | Grifos accesibles de palanca o sensor. |
|  | Meseta de lavamanos(considerar altura de la base y del tope) | Hueco entre la base del lavamanos hasta el piso de 76 cm |
|  | Colocación de los accesorios (considerar altura) | Espejos de 1.0 m de altura o con inclinación. Interruptores y toma corrientes a 1.0 m sobre el nivel del piso |
|  | Textura del piso antiresbalante | Piso con textura firme. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Escaleras | Cambio de textura del piso inicio y final | Franja de identificación al inicio y al final |
|  | Cinta anti - resbalante en las huellas | Colocada a 3 cm del canto de la huella |
|  | Ancho Escaleras | Anchura mínima de 0.90 metros, en caso de contemplar el paso simultáneo de dos personas discapacitadas, anchura mínima de 1.20 metros. |
|  | Pasamanos de doble altura y bordes redondeados | Colocados a 75 y 90cm de altura medidos desde el suelo |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Ascensor | Área mínima de cabina disponible para un usuario de sillas de ruedas acompañado a una persona de pie. | Área mínima de la cabina de 1.10 m x 1.50 m. Separación máxima entre la cabina del ascensor y el piso no mayor de 0.02 metros. |
|  | Barras de apoyo | Colocación de barras a 90 cm de altura sobre el nivel del piso |
|  | Cambio de textura a la entrada | Franja de identificación colocada a la entrada y salida de la cabina. |
|  | Señalización de la información en braile | Señalización de botones y demás instrumentaría del ascensor. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| División en Cristales | Identificación del cristal con franjas o matices en colores fuertes | Colocación de franjas o diseños adherentes de colores resaltados. |