| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL BARRIO EL ENSUEÑO, SANTIAGO, SANTIAGO |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Seguridad ciudadana |
| Ubicación del proyecto | Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez |

Datos Técnicos:

Descripción del Proyecto

Destacamento Policía Nacional de 3 niveles en muro de bloques. Es una construcción diseñada para brindar servicios de atención ciudadana, custodia, investigaciones y alojamiento operativo. Sus áreas están distribuidas equitativamente en dos plantas de 153.54 m² cada una y un tercer nivel con un área social de 31.62 m². Además, dispone de áreas exteriores e infraestructura de servicios.

Áreas:

1er nivel

- Recepción

- Sala de espera

- Oficina de recepción de denuncias

- Investigaciones criminales

- Depósito de pertrechos

- Cocina y comedor

- Dormitorios de damas

- Cárcel Mujeres

- Cárcel Hombres

- Baños

- Escalera

2do nivel

- Oficina de comandante con dormitorio y baño

- Departamento de subcomandante

- Ayudantía

- Área del servidor

- Sala de reuniones

- Dormitorios de hombres

- Baños

3er nivel

- Área social

Exterior:

- Parqueos motores

- Jardineras

- Acera

- Contén

- Cisterna de 3,000 galones con bomba y caseta para bomba

- Verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad: 12.61 ml

- Muro de bloques de verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad 27.11 ml

Terminación

- Terminación de Pisos en granito general gris.

- Terminación de Pisos en hormigón pulido para cárcel.

- Terminación de Pisos en Porcelanato antideslizante en pasillo frente a cárcel.

- Terminación de Pisos en hormigón rayado o violinado para aceras.

- Terminación de Baños: Piso y Revestimiento en cerámica gris clara antideslizante.

- Puerta Principal abatible doble: Comerciales de cristal con marcos de aluminio (con transon 0.50 mts).

- Puertas Interiores, corrediza sencilla, barrotes de hierro negro (acceso a cárcel).

- Puertas Interiores, corredizas dobles, barrotes de hierro negro (cárcel de mujeres).

- Puertas Interiores, corredizas dobles, barrotes de hierro negro (cárcel de hombres).

- Puertas Interiores, abatible sencilla, barrotes de hierro negro (Pasillo de cárcel).

- Puertas Exteriores, abatibles sencillas, barrotes de hierro negro (Pasillo exterior).

- Puertas abatibles sencillas polimetálicas de everdoor blancas.

- Ventanas corredizas y salomónicas en aluminio lacado blanco.

- Logos en vinyl sobre syntrax.

- Ventanas de fachada frontal de vidrio fijo y marcos de aluminio.

- Ventanas corredizas de cristal y marcos de aluminio.

- Ventanas de Barrotes de hierro.

- Instalación de sistema sanitario, incluye: Inodoros, lavamanos, duchas.

- Cocina: Tope en Granito con Gabinetes de piso y pared en Pinto Tratado.

- Protectores en Hierro en Ventanas de Cárceles.

- Plafón comercial en general, plafón en pvc machembrado en baños y cocina.

- Colocación de shutters.

- Escalera exterior de metal.

- Aplicación de Fino e Impermeabilizante Asfaltico.

- Pintura azul 11 pinturas popular exterior.

- Pintura gris claro 26 pinturas popular, exterior.

- Pintura gris claro 26 pinturas popular, en paredes interiores de cárceles.

- Pintura blanca 00 pinturas popular, en paredes interiores de oficinas, recepción, dormitorios, cocina y baños.

- Pintura blanca 00 pinturas popular, en techos.

Suministro

- Suministro de Abanicos, 4 unidades.

- Inversor de 2.5kilos con 4 baterías.

Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.