| Nombre del Proyecto | Construcción Destacamento Policial En El Reasentamiento De Barrick Gold |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Seguridad Ciudadana |
| Ubicación | Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez |

Datos Técnicos:

- Área Total: 520.65 M²

- Tipo destacamento: T1

Descripción del Proyecto

Construcción de la estación policial, destacamento de la policía nacional.

Áreas:

- Recepción.

- Sala de espera.

- Rack para servidor.

- Depósito de pertrechos.

- Oficina de recepción de denuncias.

- Depósito de armas.

- Oficina de investigaciones criminales, DICRIM.

- Cocina.

- Dormitorios.

- Cárcel Mujeres.

- Cárcel Hombres.

- Oficina de comandante con dormitorio y baño.

- Baños.

Exterior:

- Parqueos motores.

- Parqueos de vehículos.

- Jardineras.

- Puertas simples en Hierro Negro para cierre del perímetro.

- Acera.

- Contén.

- Cisterna de 3,000 galones con bomba y caseta para bomba.

- Verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad: 3.68 ml.

- Muro de bloques de verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad 12.33 ml.

Terminación

- Terminación de Pisos en granito gris claro general.

- Terminación de Pisos en hormigón pulido para cárcel.

- Terminación de Baños: Piso y Revestimiento en cerámica gris clara.

- Puerta Principal abatible en cristal flotante.

- Puertas Interiores polimetálicas blancas.

- Puertas Interiores acordeón PVC blanca.

- Puertas Interiores everdoor, acordeón, hierro negro (cárcel).

- Puertas Interiores, abatibles, de barrotes hierro negro (cárcel).

- Ventanas corredizas y salomónicas en aluminio lacado blanco.

- Logos en vinyl sobre syntrax.

- Ventanas de fachada frontal de vidrio fijo.

- Instalación de sistema sanitario, incluye: Inodoros, lavamanos, duchas.

- Cocina: Tope en Granito con Gabinetes de piso y pared en Pinto Tratado.

- Protectores en Hierro en Ventanas de Cárceles.

- Aplicación de Fino e Impermeabilizante Asfaltico.

- Pintura azul 11 acrílica popular.

- Pintura Gris claro 26 acrílica popular.

- Pintura Blanco 00, acrílica popular.

Suministro

- Suministro de Abanicos, 4 unidades.

- Inversor de 2.5kilos con 4 baterías.

Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.