| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA BASE DE INFANTERÍA MARINA MANUEL RAMÓN |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Infraestructura Militar/ Institucional |
| Ubicación | MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO |

Datos Técnicos:

- Área Total: 284.74 M²

Descripción del Proyecto

Construcción de un edificio de dos niveles destinado a oficinas administrativas para la Base de Infantería Marina Manuel Ramón en Boca Chica. El proyecto comprende la distribución de espacios operativos, zonas de recepción, áreas directivas, servicios sanitarios integrados y kitchenette por nivel.

Nivel 1:

- Recepción.

- Oficina Archivo.

- Oficina Director con Ayudante.

- Oficina Sub-Director.

- Oficina Administrativa.

- Estaciones de Trabajo.

- Kitchenette.

- Depósito.

- 2 Baños.

- Escalera de acceso al Nivel 2.

Nivel 2:

- Oficina Archivo.

- Oficina Director con Ayudante.

- Oficina Sub-Director.

- Oficina Administrativa.

- Estaciones de Trabajo.

- Caja de Distribución de Datos (Data/Server).

- Kitchenette.

- 2 Baños.

- Escalera.

Terminación

- Pisos Generales: Cerámica 45 x 45 cm color gris de calidad superior (116.06 M² por nivel).

- Pisos Antideslizantes: Porcelanato 45 x 45 cm color gris antideslizante (5.34 M² por nivel).

- Revestimiento de Baños: Porcelanato 35 x 35 cm o cerámica 30 x 60 cm color blanco (14 ML).

- Puerta Principal: Doble batiente de vidrio con perfil metálico negro / cristal (2.00m x 2.10m).

- Puertas Interiores: Sencilla batiente, cristal translucido / laminado (1.00m x 2.10m - 7 unidades por nivel).

- Puertas Sanitarios/Depósito: Sencilla batiente polimetálica (0.80m x 2.10m - 4 unidades por nivel).

- Ventanas Principales: Corredizas de aluminio lacado blanco (1.80m x 1.20m).

- Ventanas Frontales /Fachada: Vidrio fijo / paños fijos lacados en blanco.

- Pintura Acrílica Muros Exteriores: Blanco Capuchino 116 (Uso General).

- Pintura Acrílica Muros Exteriores: Almendra 53 / Caramelo Suave 25.

- Pintura Acrílica Muros Interiores: Gris 95 y Gris Claro 26 (119.87 ML por nivel).

- Techo y Fachada: Losa con aplicación de fino e impermeabilizante asfáltico, cielo raso/plafón a 2.72m / 5.72m de altura.

Suministro

Instalaciones Hidro-Sanitarias:

- Inodoros color blanco en baños.

- Lavamanos cuadrados de pedestal en blanco con mezcladora monomando de aluminio.

- Accesorios de baños: Dispensadores de papel, jabón líquido y papel toalla en color blanco, desagües de piso en aluminio.

- Cocina / Kitchenette: Tope en granito con fregadero.

Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.