Switches para MDF

Item 1. -Switch CORE

El MDF debe contar con 2 switch core de 48 puertos de fibra óptica SFP+ y al menos 6 puertos de uplink que soporten 100GE, estos switches van a interconectar los switches para los IDF de cada piso, cada uno debe con un DAC cable QSFP28 para stacking entre ambos switches. Estos switches no deben superar 1 unidad de rack. La capacidad de switching del sistema debe ser de al menos 2.4 Tbps.

Entre ambos switch core se debe poder hacer stacking a 40GE y el switch debe soportar hacer stacking con al menos 9 switches. Estos switches deben soportar redundancia de 1 + 1 en las fuentes de poder y al menos 4 módulos de abanicos enchufables permitiendo al equipo soportar temperaturas de funcionamiento desde -5°C a 45°C y no emitir ruidos mayores a 65 dB bajo temperaturas normales.

Estos equipos deben trabajar en capa 3, pero a la vez soportar protocolos capa 2 como STP, RSTP, MSTP, protección de BPDU y ERPS, soportando alrededor de 65 instancias de STP, al menos 4000 vlans deben ser admitidas y deben ser admitidas alrededor de 380,000 direcciones MAC.

Los equipos deben tener la capacidad de manejar IPv4 e IPv6, al igual que protocolos capa 3 como RIP, OSPF, IS-IS y BGP para ambos protocolos de internet. Algunos protocolos importantes en el mercado deben ser soportados por los equipos como SRv6, BGP EVPN, IGMP V3, IGMP V3 Snooping, Mux VLAN y VXLAN.

Para garantizar la confiabilidad de los equipos, deben ser compatibles con protocolos como M-LAG, LACP, E-Trunk, VRRP, CFM y LLDP, no pueden contar con un tiempo medio entre fallos menor a 498,000 horas y un tiempo medio de reparación no mayor a 2 horas, al igual que funcionalidades de calidad de servicios como clasificación del tráfico basado en protocolos capa 2, 3 y 4.

Estos equipos deben tener procesador de al menos 4 core, funcionando a frecuencias de al menos 1.2 GHz, memoria RAM de 4GB y memoria flash de al menos 2GB. El equipo debe poder integrarse con alguna plataforma en premisa que permita gestionar y administrar todos los switches del MDF, por ende, se debe incluir licencias en caso de ser necesario. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

Los switches propuestos deben ser compatibles con certificaciones internacionales como FCC, VCCI, UL, IEEE, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN y ETSI. Cada dispositivo debe tener 3 años de soporte next business day por parte del fabricante.

Los servicios de instalación y puesta en marcha deben ser a cargo de personal certificado en la solución propuesta.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| Switches Core |  |  |
| 2 | Total de interfaces | 48 x 10GE SFP+, 6 x 40/100 GE QSFP28 |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 2.4 Tbps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 380k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 4 GB |
|  | Memoria Flash | 2 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.2 GHz |
|  | Cores de CPU | 4 |
|  | Fuente de poder | 2 fuentes redundantes |
|  | Requerimiento de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Modulo de poder | 600 W AC Módulo de Poder |
|  | Licencia | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconexion | DAC Cable - QSFP28 (40/100GE) / Cable de alta velocidad 3 metros. Dobles enlaces entre los Cores |
|  | Puertos ópticos activos por cada equipo | 28 puertos SFP+ 10 Ge Multimodo |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantía extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |

Ítem 2. - Switch para granja de servidores

Dentro del MDF debe haber 2 switches para la granja de servidores con al menos 24 puertos de cobre que 10GE que soporten el estándar IEEE 802.3bt y al menos 4 puertos de uplink SFP+, estos switches se conectarán directamente a los switches CORE, por ende, cada uno debe incluir 2 DAC cable de 10GE SFP+. Estos switches no deben superar 1 unidad de rack y poseer al menos una ranura de expansión que permita incluir al menos puertos de 40GE para facilitar el crecimiento de la red. La capacidad de switching del sistema debe ser de al menos 2.7 Tbps y debe soportar al menos 480 Mpps paquetes por segundo.

Ambos switches deben soportar hacer stacking con al menos 9 switches a un mínimo de 450Gbps. Estos switches deben soportar redundancia de 1 + 1 en las fuentes de poder y al menos 2 módulos de abanicos permitiendo al equipo soportar temperaturas de funcionamiento desde -5°C a 45°C por un largo tiempo.

Este equipo debe contar con especificaciones ethernet elementales como soportar agregación de links, balanceo de carga, protocolos que permitan la detección de enlace de dispositivo, protocolos que permitan la detección de capa de enlace, además los switches deben trabajar en capa 3, pero a la vez soportar protocolos capa 2 como STP, RSTP, MSTP, protección de BPDU, protección de root, protección de loop y ERPS, al menos 4000 vlans deben ser admitidas y deben ser admitidas alrededor de 32,000 direcciones MAC.

Los equipos deben tener la capacidad de manejar IPv4 e IPv6, al igual que protocolos capa 3 como RIP, OSPF, IS-IS y BGP para ambos protocolos de internet. Algunos protocolos importantes en el mercado deben ser soportados por los equipos como BGP EVPN, IGMP V3, IGMP V3 Snooping, VXLAN, soportar al menos 64 instancias de VPN para IPv4 e IPv6.

Para garantizar la confiabilidad de los equipos, deben ser compatibles con protocolos que permitan la detección de reenvío bidireccional para protocolos de enrutamiento, VRRP, CFM y LLDP, no pueden contar con un tiempo medio entre fallos menor a 520,650 horas y un tiempo medio de reparación no mayor a 2 horas, al igual que funcionalidades de calidad de servicios como clasificación del tráfico basado en líneas de control de acceso.

Estos equipos deben tener procesador de al menos 4 core, funcionando a frecuencias de al menos 1.2 GHz, memoria RAM de 2GB y memoria flash de al menos 1GB. El equipo debe poder integrarse con alguna plataforma en premisa que permita gestionar y administrar todos los switches del MDF, por ende, se debe incluir licencias en caso de ser necesario. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

Los switches propuestos deben ser compatibles con certificaciones internacionales como FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN y ETSI. Cada dispositivo debe tener 3 años de soporte next business day por parte del fabricante.

Los servicios de instalación y puesta en marcha deben ser a cargo de personal certificado en la solución propuesta.

| Switches Granja de Servidores |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Total de interfaces | 24 × 1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 x 10GE SFP+ |
|  | Puerto PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 2.7 Tbps |
|  | Paquetes por segundo | 480 Mpps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 32k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 2 GB |
|  | Memoria Flash | 1 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.2 GHz |
|  | Cores de CPU | 4 |
|  | Fuente de poder | 2 fuentes redundantes |
|  | Requeriemto de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Licencia para sistema de gestion | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconexion | DAC Cable - SFP+ 10 Ge / Cable de alta velocidad 3 metros. Contemplar conexion redundante a cada Core |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantia extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |

Switches para IDF

Item 3. - Switches Acceso

La localidad posee un total de 4 IDF, con 28 switches en total, cada uno de estos, debe tener al menos 24 puertos de 1GE que soporten el estándar IEEE 802.3at y al menos 4 puertos de uplink SFP+, estos switches se conectarán directamente a los switches CORE, por ende, cada uno debe incluir 4 pares de transceivers multimodo a 10GE SFP+. Estos switches no deben superar 1 unidad de rack. La capacidad de switching del sistema debe ser de al menos 500 Gbps y debe soportar al menos 130 Mpps paquetes por segundo.

Los switches deben tener puertos dedicados a stacking de al menos 12GE. Estos switches deben contar con una fuente de poder built-in con un presupuesto de PoE de al menos 380W y al menos 2 módulos de abanicos permitiendo al equipo soportar temperaturas de funcionamiento desde -5°C a 50°C por un largo tiempo y una temperatura de almacenamiento desde -40°C hasta +70°C.

Este equipo debe contar con especificaciones ethernet elementales como soportar agregación de links, balanceo de carga, protocolos que permitan la detección de enlace de dispositivo, protocolos que permitan la detección de capa de enlace, además los switches deben trabajar en capa 3, pero a la vez soportar protocolos capa 2 como STP, RSTP, MSTP, protección de BPDU, túneles BPDU, soporte de vlan de voz y ERPS, al menos 4000 vlans deben ser admitidas y deben ser admitidas alrededor de 32,000 direcciones MAC.

Los equipos deben tener la capacidad de manejar IPv4 e IPv6, al igual que protocolos capa 3 como RIP y OSPF, para ambos protocolos de internet. Algunos protocolos importantes en el mercado deben ser soportados por los equipos como IGMP V3, IGMP V3 Snooping y VLAN stacking.

Para garantizar la confiabilidad de los equipos, deben ser compatibles con protocolos como LACP, VRRP, BFD y LLDP, no pueden contar con un tiempo medio entre fallos menor a 510,400 horas y un tiempo medio de reparación no mayor a 2 horas, al igual que funcionalidades de calidad de servicios como la redirección de paquetes.

Estos equipos deben tener procesador de al menos 2 core, funcionando a frecuencias de al menos 1.1 GHz, memoria RAM de 2GB y memoria flash de al menos 1GB. El equipo debe poder integrarse con alguna plataforma en premisa que permita gestionar y administrar todos los switches en el MDF y en el IDF al mismo tiempo, por ende, se debe incluir licencias en caso de ser necesario. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

Los switches propuestos deben ser compatibles con certificaciones internacionales como FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN y ETSI. Cada dispositivo debe tener 3 años de soporte next business day por parte del fabricante.

Los servicios de instalación y puesta en marcha deben ser a cargo de personal certificado en la solución propuesta.

| Switches de Acceso |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | Total de interfaces | 24 x 10/100/1000Base-T, 4 x 10 GE SFP+, 2 x 12GE stack |
|  | Puerto PoE | IEEE 802.3af/at |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 500 Gbps |
|  | Paquetes por segundo | 130 Mpps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 32k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 2 GB |
|  | Memoria Flash | 1 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.1 GHz |
|  | Cores de CPU | 2 |
|  | Fuente de poder | Built-in |
|  | Requerimiento de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Licencia para sistema de gestion | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconnexion | Optical transceiver - SFP+ 10 Ge multimodo; doble puerto activo por cada Switch |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantia extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 220 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |

Puntos de acceso para localidad

Ítem 4. – Access Point Indoor

Se necesitan 8 puntos de acceso que tengan la capacidad de integrarse con los switches colocados en los IDF y que puedan ser administrados desde la misma plataforma que se van a gestionar los switches de MDF e IDF, se debe incluir las licencias necesarias. El equipo propuesto debe soportar al menos un puerto de 2.5GE y al menos uno de 1GE. Es importante que el punto de acceso tenga la capacidad de soportar simultáneamente las bandas de 2.4GHz y la banda de 5GHz. La banda 2.4 GHz (2x2) debe soportar al menos 575 Mbps y la banda 5GHz (4x4) 4.8 Gbps, el dispositivo debe soportar en su totalidad no menos de 5.37 Gbps.

Este equipo debe soportar la tecnología IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax, además debe poder incluir un módulo para IoT con soporte de tecnologías BLE 5.0, Zigbee y RFID. Este punto de acceso debe ser MU-MIMO en ambas bandas para poder admitir al menos 1024 usuarios.

El dispositivo propuesto debe soportar el funcionamiento en temperaturas desde –10°C hasta +50°C y debe poder almacenarse en temperaturas desde –40°C hasta +70°C. Para energizar los puntos de acceso deben soportar alimentación DC o PoE, cumpliendo con estándares 802.3at/af/bt. Debe soportar protocolos de seguridad como 802.1X. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

Debe integrarse con tecnologías OFDMA, debe poder gestionado de forma local y web utilizando protocolos HTTP o HTTPS. Los puntos de acceso propuestos deben ser compatibles con certificaciones internacionales como UL, EN, IEC, ETSI, EMC, IEEE, EMF, RoHS, REACH y WEEE. Cada dispositivo debe tener 3 años de soporte next business day por parte del fabricante.

Los servicios de instalación y puesta en marcha deben ser a cargo de personal certificado en la solución propuesta.

| WiFi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Total de interfaces | 1 x 10M/100M/1GE/2.5GE (RJ-45) |
|  |  | 1 x 10M/100M/1GE (RJ-45) |
|  | Antenas | 2.4 GHz: 2x2; 5 GHz: 4x4 / integradas |
|  | PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
|  | Rendimiento | 5.37 Gbps |
|  | Rate | 2.4 GHz: 575 Mbps |
|  |  | 5. GHz: 4.8 Gbps |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantía extendida |
|  | SSID soportados | 16 |
|  | Integración con tecnologías | BLE 5.0, Zigbee, RFID |
|  | Temperatura de Operación | –10°C a +50°C |
|  | Temperatura de almacenamiento | –40°C a +70°C |
|  | Certificaciones | UL, EN, IEC, ETSI, EMC, IEEE, EMF, RoHS, REACH, WEEE |
|  | Estándares | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |

Controladora para puntos de acceso para localidad

Ítem 5. – Controladora para Access Point Indoor

Se debe incluir una controladora capaz de administrar al menos 512 puntos de acceso, soportar al menos 4,000 usuarios y 8,100 entradas de direcciones MAC. La controladora no puede tener menos 10 Gbit/s de rendimiento de envío y debe tener al menos 2 puertos ópticos SFP+ y al menos 10 puertos GE eléctricos.

El dispositivo debe ser capaz de manejar protocolos de enrutamiento para IPv4 e IPv6 como RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+, además debe tener la capacidad de manejar protocolos de capa 2 como LLDP, STP, RSTP, MSTP, protección de BPDU y hacer STP particionado.

Este debe apoyar PPSK y asignar diversas llaves PSK a diversos terminales bajo el mismo SSID. Es importante que pueda implementar túneles CAPWAP, este debe apoyar la identificación de aplicaciones y establecer políticas de control basadas en aplicaciones identificadas. Debe apoya el filtrado de URL y permitir o prohibir que los usuarios accedan a ciertas páginas web, debe incluir funcionalidades de antivirus, la prevención de intrusos, detección de puntos de accesos falsos, STA y ataques de red.

El dispositivo debe permitir que si el enlace CAPWAP falla, la autenticación MAC o 802.1x se escapa a la autenticación local, también debe soportar monitorear el rendimiento general de la red inalámbrica y el rendimiento de la CA, AP, radio y terminal.

La controladora debe soportar la gestión a través de CLI, Web, gestión SSH, SNMPv1/v2/v3 y este debe poder integrarse con la plataforma de gestión seleccionada para los dispositivos WLAN y switches de IDF. Debe ser compatible con protocolos de autenticación AAA. Es importante que el dispositivo no administre menos de 8,100 entradas de enrutamiento para IPv4 y no menos de 2,000 para IPv6, debe poder administrar alrededor de 64 pools de direcciones IP para DHCP y cada uno de estos debe contener al menos 8,100 direcciones IP. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

Los puntos de acceso propuestos deben ser compatibles con certificaciones internacionales como EN, IEC, ETSI, EMC, RoHS, REACH y WEEE. Cada dispositivo debe tener 3 años de soporte next business day por parte del fabricante.

| Controlador de WiFi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Total de interfaces | 2 x 10G (SFP+) + 10 x GE |
|  | Número de AP administrados | 512 |
|  | Número de usuarios de acceso | 4090 |
|  | Capacidad de reenvio de paquetes | 10 Gbps |
|  | Compatibilidad | 802.11ax, 802.11ac y 802.11n |
|  | Temperatura de Operación | 0°C a 45°C |
|  | Dimesiones | 210 mm x 250 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Servicios y garantías | Licencia para 36 meses de soporte y garantía extendida |
|  | Certificaciones | EN, IEC, ETSI, EMC, RoHS, REACH, WEEE. |

Sistema de Administración de la Red

Ítem 6. – Dispositivo para la gestión y administración de la red

Toda la infraestructura de redes debe ser administrada desde una misma plataforma de gestión en premisa que permita la operación y el mantenimiento de forme inteligente. Este sistema de gestión debe simplificar el despliegue de la red proporcionando diferentes modos de implementación, como escaneo de código de barras basado en aplicaciones, implementación de los dispositivos a través de DHCP, implementación a través de centro de consultas de registros o la configuración e implementación a través de correo electrónico. Utilizando estos métodos de despliegue es posible implementar la infraestructura de redes basada en una interfaz gráfica y se puede aprovisionar servicios de red en cuestión de minutos para poder acortar los períodos de construcción de la red.

Esta plataforma de gestión debe ser capaz de integrarse con protocolos como VXLAN, E2E VXLAN, BGP EVPN, entre otros. Esta solución debe ser multi-tenant y adoptar un modelo de gestión de tres niveles: El administrador del sistema es responsable de la gestión y operación en toda la plataforma. El administrador de MSP puede crear inquilinos y proporcionar servicios de construcción y mantenimiento para los inquilinos y a su vez, es responsable de la implementación y operación y mantenimiento de la red local. Este puede autorizar a un MSP para gestionar las redes del inquilino. Bajo este modelo de administración de tres niveles, los administradores se pueden establecer por rol y sitio para proteger la administración de la red.

Para la autenticación se debe poder utilizar protocolos como HTTP2.0 y puede autenticar un gran número de dispositivos de red y usuarios utilizando varios modos de autenticación de acceso, como autenticación 802.1X, autenticación de portal, autenticación de SMS y autenticación de redes sociales. También proporciona múltiples políticas de control de acceso de usuarios, lo que mejora significativamente la seguridad de la red.

Esta solución debe permitir el monitoreo de red basado en SIG, inspección de red y evaluación de estado para monitorear las alarmas de los dispositivos en tiempo real y detectar las condiciones de la red por adelantado para la prevención de fallas. También debe proporcionar más de 170 API RESTful en dirección norte para la administración de usuarios, la administración de topología, la autenticación de acceso, la configuración de servicios y la supervisión del rendimiento, simplificando significativamente la integración con sistemas de terceros y acortando el TTM de los servicios.

La solución de gestión de los dispositivos de redes debe basar sus servicios en premisa, por ende, debe incluir el hardware necesario para su implementación y todas las licencias necesarias para la integración de todos los equipos de redes solicitados anteriormente desde la plataforma de gestión. La marca seleccionada debe ser leader para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas al menos una vez en los últimos 3 años.

| Sistema de Administracion de la Red |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plataforma de Gestion | Operación y mantenimiento inteligente VXLAN, E2E VXLAN, BGP EVPN HTTP2.0 y 802.1X |
|  | Hardware de Gestion | Hardware necesario para plataforma de gestión |
|  | Licencias | Licencia para todos los equipos de redes |

| FICHA TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| Switches Core |  |  |
| 2 | Total de interfaces | 48 x 10GE SFP+, 6 x 40/100 GE QSFP28 |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 2.4 Tbps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 380k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 4 GB |
|  | Memoria Flash | 2 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.2 GHz |
|  | Cores de CPU | 4 |
|  | Fuente de poder | 2 fuentes redundantes |
|  | Requerimiento de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Modulo de poder | 600 W AC Módulo de Poder |
|  | Licencia | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconexion | DAC Cable - QSFP28 (40/100GE) / Cable de alta velocidad 3 metros. Dobles enlaces entre los Cores |
|  | Puertos opticos activos por cada equipo | 28 puertos SFP+ 10 Ge Multimodo |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantia extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |
| Switches Granja de Servidores |  |  |
| 2 | Total de interfaces | 24 × 1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 x 10GE SFP+ |
|  | Puerto PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 2.7 Tbps |
|  | Paquetes por segundo | 480 Mpps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 32k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 2 GB |
|  | Memoria Flash | 1 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.2 GHz |
|  | Cores de CPU | 4 |
|  | Fuente de poder | 2 fuentes redundantes |
|  | Requeriemto de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Licencia para sistema de gestion | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconexion | DAC Cable - SFP+ 10 Ge / Cable de alta velocidad 3 metros. Contemplar conexion redundante a cada Core |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantia extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |
| Switches de Acceso |  |  |
| 28 | Total de interfaces | 24 x 10/100/1000Base-T, 4 x 10 GE SFP+, 2 x 12GE stack |
|  | Puerto PoE | IEEE 802.3af/at |
|  | Capacidad de Switching del sistema | 500 Gbps |
|  | Paquetes por segundo | 130 Mpps |
|  | Almacenamiento de direcciones MAC | 32k |
|  | Soporte de VLAN | 4k |
|  | Memoria RAM | 2 GB |
|  | Memoria Flash | 1 GB |
|  | Frecuencia de CPU | 1.1 GHz |
|  | Cores de CPU | 2 |
|  | Fuente de poder | Built-in |
|  | Requerimiento de poder | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Licencia para sistema de gestion | Software básico, para cada equipo |
|  | Cables de interconexion | Optical transceiver - SFP+ 10 Ge multimodo; doble puerto activo por cada Switch |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantia extendida |
|  | Factor de forma | 1 U |
|  | Certificaciones | FCC, VCCI, UL, IEEE, RoHS, WEEE, REACH, CSA, IEC, CFR, EMC, CISPR, EN, ETSI |
|  | Dimesiones | 442 mm x 220 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Temperatura de Operación | -5°C a 45°C |
| WiFi |  |  |
| 8 | Total de interfaces | 1 x 10M/100M/1GE/2.5GE (RJ-45) |
|  |  | 1 x 10M/100M/1GE (RJ-45) |
|  | Antenas | 2.4 GHz: 2x2; 5 GHz: 4x4 / integradas |
|  | PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
|  | Rendimiento | 5.37 Gbps |
|  | Rate | 2.4 GHz: 575 Mbps |
|  |  | 5. GHz: 4.8 Gbps |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantía extendida |
|  | SSID soportados | 16 |
|  | Integración con tecnologías | BLE 5.0, Zigbee, RFID |
|  | Temperatura de Operación | –10°C a +50°C |
|  | Temperatura de almacenamiento | –40°C a +70°C |
|  | Certificaciones | UL, EN, IEC, ETSI, EMC, IEEE, EMF, RoHS, REACH, WEEE |
|  | Estándares | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Controlador de WiFi |  |  |
| 1 | Total de interfaces | 2 x 10G (SFP+) + 10 x GE |
|  | Número de AP administrados | 512 |
|  | Número de usuarios de acceso | 4090 |
|  | Capacidad de reenvio de paquetes | 10 Gbps |
|  | Compatibilidad | 802.11ax, 802.11ac y 802.11n |
|  | Temperatura de Operación | 0°C a 45°C |
|  | Dimesiones | 210 mm x 250 mm x 43.6 mm (W x D x H) |
|  | Servicios y garantias | Licencia para 36 meses de soporte y garantía extendida |
|  | Certificaciones | EN, IEC, ETSI, EMC, RoHS, REACH, WEEE. |
| Sistema de administración de la Red |  |  |
| 1 | Plataforma de Gestion | Operación y mantenimiento inteligente VXLAN, E2E VXLAN, BGP EVPN HTTP2.0 y 802.1X |
|  | Hardware de Gestion | Hardware necesario para plataforma de gestión |
|  | Licencias | Licencia para todos los equipos de redes |